ACS-AMR MQTT exchangeCmd

인터페이스 정의서 (초안)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 상태 | 초안 v0.2 (협의용) — 9장 협의 필요 항목 확정 전까지 구현 착수 금지 |
| 작성일 | 2026-08-11 |
| 개정 이력 | v0.2 (2026-08-11): 협의 #1 확정 — Loc→NodeId 변환은 ACS 담당, 단일 NodeId 전달 |
| 상위 사양 | 나무가 ACS_MES 매거진 교체 시나리오 사양서 v2 (2026-07-29) |
| 관련 문서 | ACS-AMR_mqtt_movecmd.md, mqtt_interface.md, vehicle_alarm.md, vehicle_abnormal.md |

MES↔ACS EXCHANGECMD(매거진 교환) 시나리오를 수행하기 위해 ACS↔AMR 간에 추가되는 MQTT 인터페이스를 정의한다. ACS는 본 인터페이스의 AMR 단계 보고를 근거로 MES에 JOBREPORT(Step 10~60)를 생성한다.

목차

목차	1

1. 개요	2

2. 단계(Step) 매핑 — MES 사양 ↔ AMR 시퀀스	2

3. 처리 흐름	3

4. exchangeCmd — 교환 명령 (ACS → AMR)	3

5. Reply 확장 — 단계 보고 (AMR → ACS)	4

6. actionCmd 확장 — 게이트 허가 (ACS → AMR)	5

7. cancelCmd — 취소 명령 (ACS → AMR, 신규)	6

8. 오류 코드 정의	8

9. 협의 필요 항목 (Open Issues)	9

10. 구현 매핑 (수정 대상 소스)	10

1. 개요

- 토픽 (기존 재사용): ACS→AMR: amr/{ClientId}/command — exchangeCmd, actionCmd(확장), cancelCmd(신규) / AMR→ACS: amr/{ClientId}/reply — 단계 보고 확장(STEP_COMPLETE, CANCELED 추가)

- 역할 분담: MES↔ACS 메시지(EXCHANGECMD/JOBREPORT/ACTIONCMD/JOBCANCEL)는 ACS가 처리·변환. AMR은 ACS가 변환해 준 노드/슬롯 기준으로 물리 시퀀스 수행 + 단계 보고만 담당

- Job 단위: 교환 1건 = jobId 1개. AMR은 시퀀스 시작~종료까지 jobId를 유지하며 모든 보고에 포함한다

2. 단계(Step) 매핑 — MES 사양 ↔ AMR 시퀀스

| Step | StepName | AMR 내부 시퀀스 | AMR→ACS 보고 | ACS→MES 보고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PICKUP_NEW | 픽업지 이동 → QR 보정 → 신규 매거진 PICK → AMR 슬롯 1¦2 PLACE | ACCEPTED → EXECUTING | RECEIVE / START |
| 20 | MOVE_TO_EQUIP | 설비 노드 이동 → 도착 | ARRIVED (step=20) | ARRIVED |
| — | (게이트1) | actionCmd(type=UNLOAD) 대기 | — | — |
| 30 | UNLOAD_OLD | QR 보정 → 기존 매거진 PICK(설비) → AMR 슬롯 3¦4 PLACE | STEP_COMPLETE (30, slot=3¦4) | STEP_COMPLETE |
| — | (게이트2) | actionCmd(type=LOAD) 대기 | — | — |
| 40 | LOAD_NEW | 신규 매거진 PICK(AMR 슬롯 1¦2) → 설비 PLACE | STEP_COMPLETE (40, slot=1¦2) | STEP_COMPLETE |
| 50 | RETURN_OLD | 반납지 이동 → QR 보정 → PICK(슬롯 3¦4) → 반납지 PLACE | STEP_COMPLETE (50, slot=3¦4) | STEP_COMPLETE |
| 60 | DONE | Cobot 홈 복귀 → 대기 전환 | COMPLETED (step=60) | COMPLETE |

주의 (사양서 원문): UNLOAD_OLD·LOAD_NEW는 설비 기구 상태 때문에 반드시 설비의 후속 요청(FINAL_UNLOAD_REQUEST / UPLOAD_REQUEST)이 MES→ACS ACTIONCMD로 중계된 뒤에만 실행한다. AMR은 해당 게이트에서 actionCmd를 수신할 때까지 다음 단계로 진행하지 않는다.

3. 처리 흐름

MES                ACS                       AMR

| EXCHANGECMD      |                         |

|----------------->|  exchangeCmd            |

|                  |------------------------>| 검증(연결/Idle/매핑/슬롯)

|<- RECEIVE(10) ---|<--- ACCEPTED -----------|

|<- START(10) -----|<--- EXECUTING ----------| 픽업지 이동·적재 (슬롯1|2)

|<- ARRIVED(20) ---|<--- ARRIVED(20) --------| 설비 도착

| FINAL_UNLOAD_REQ |                         | (게이트1 대기)

|----------------->|  actionCmd(UNLOAD)      |

|                  |------------------------>| 기존 매거진 회수 -> 슬롯3|4

|< STEP_COMPLETE(30)<-- STEP_COMPLETE(30) ---|

| UPLOAD_REQUEST   |                         | (게이트2 대기)

|----------------->|  actionCmd(LOAD)        |

|                  |------------------------>| 신규 매거진 투입 <- 슬롯1|2

|< STEP_COMPLETE(40)<-- STEP_COMPLETE(40) ---|

|                  |                         | 반납지 이동·하역 (슬롯3|4)

|< STEP_COMPLETE(50)<-- STEP_COMPLETE(50) ---|

|<- COMPLETE(60) --|<--- COMPLETED(60) ------| 홈 복귀·대기

4. exchangeCmd — 교환 명령 (ACS → AMR)

토픽: amr/{ClientId}/command

{

"cmdId": "20260811_103000_001",

"command": "exchangeCmd",

"jobId": "EX20260706103000123",

"loadSourceNode": "N0010",

"equipNode": "N0003",

"unloadDestNode": "N0011",

"port": "RIGHT",

"model": "CF203W",

"loadSlot": 1,

"unloadSlot": 3,

"loadSourcePortType": "MATERIAL",

"unloadDestPortType": "MATERIAL"

}

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmdId | string | O | 명령 일련번호 (기존 규칙 동일) |
| command | string | O | exchangeCmd 고정 |
| jobId | string | O | ACS Exchange Job ID (= MES EXCHANGECMD의 JobID). 모든 보고에 그대로 반환 |
| loadSourceNode | string | O | 신규 매거진 픽업 위치 NodeId (확정: LoadSourceLoc→NodeId 변환은 ACS 담당, 단일 NodeId 전달) |
| equipNode | string | O | 대상 설비 NodeId (EquipID→NodeId 변환은 ACS 담당) |
| unloadDestNode | string | O | 기존 매거진 반납 위치 NodeId |
| port | string | O | 설비 포트 (LEFT / RIGHT) — MES EXCHANGECMD의 Port |
| model | string | O | 매거진 모델 — LOAD/UNLOAD Model Offset 보정에 사용 |
| loadSlot | int | O | 신규 매거진 AMR 슬롯 (1¦2, ACS 자동배정 결과) |
| unloadSlot | int | O | 회수 매거진 AMR 슬롯 (3¦4, ACS 자동배정 결과) |
| loadSourcePortType | string | - | 픽업지 포트 유형 (기본 MATERIAL) |
| unloadDestPortType | string | - | 반납지 포트 유형 (기본 MATERIAL) |

수락 조건 (모두 만족 시 ACCEPTED): AMR Modbus 연결 · WorkStatus=Idle(다른 시퀀스 없음) · Cobot Auto/Run · 3개 노드 모두 위치 태그 매핑 존재 · loadSlot 비어 있음 · unloadSlot 비어 있음(센서 기준)

5. Reply 확장 — 단계 보고 (AMR → ACS)

토픽: amr/{ClientId}/reply

기존 CommandReply에 4개 필드를 추가한다 (기존 moveCmd 응답에는 영향 없음 — null 생략):

| 추가 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| jobId | string | exchangeCmd의 jobId 그대로 |
| step | int | 단계 코드 (10/20/30/40/50/60) — MES 사양과 동일 값 |
| stepName | string | PICKUP_NEW / MOVE_TO_EQUIP / UNLOAD_OLD / LOAD_NEW / RETURN_OLD / DONE |
| carrierSlot | int | 해당 단계에서 사용한 AMR 슬롯 (STEP_COMPLETE 30/40/50에서 필수) |

status 목록 (기존 + 신규):

| status | 신규 | 의미 | ACS→MES 변환 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCEPTED |  | 명령 수락 (step=10) | JOBREPORT RECEIVE |
| EXECUTING |  | 시퀀스 시작(출발) (step=10) | JOBREPORT START |
| ARRIVED |  | 설비 도착 (step=20) | JOBREPORT ARRIVED |
| STEP_COMPLETE | ★ | 단계 완료 (step=30/40/50 + carrierSlot) | JOBREPORT STEP_COMPLETE |
| COMPLETED |  | 전체 완료 (step=60) | JOBREPORT COMPLETE |
| FAILED |  | 실패 종결 (resultCode 참조) | JOBREPORT COMPLETE + ErrorCode |
| REJECTED |  | 수락 거부 | (ACS 내부 처리 / 재시도 판단) |
| CANCELED | ★ | 취소 처리 완료 (7장) | JOBREPORT CANCEL |

예시 — STEP_COMPLETE (UNLOAD_OLD):

{

"cmdId": "20260811_103000_001",

"jobId": "EX20260706103000123",

"status": "STEP_COMPLETE",

"step": 30,

"stepName": "UNLOAD_OLD",

"carrierSlot": 3,

"resultCode": 0,

"message": "기존 매거진 회수 완료 (슬롯3)",

"timestamp": "2026-08-11T10:31:20.000Z"

}

6. actionCmd 확장 — 게이트 허가 (ACS → AMR)

기존 actionCmd(설비포트 포트 지정)에 type, jobId 필드를 추가한다.

{

"cmdId": "20260811_103100_002",

"command": "actionCmd",

"jobId": "EX20260706103000123",

"type": "UNLOAD"

}

| 필드 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| type | O(교환 시) | UNLOAD = 기존 매거진 취출 허가 (게이트1) / LOAD = 신규 매거진 투입 허가 (게이트2) |
| jobId | O(교환 시) | 진행 중 jobId와 일치해야 수용. 불일치 시 무시(로그만) |
| port, amrSlot | - | 기존 moveCmd용 필드 — 교환 시퀀스에서는 무시 |

- 수용 조건: AMR은 자신의 현재 게이트 상태와 type이 일치할 때만 수용한다 (게이트1 대기 중 UNLOAD만, 게이트2 대기 중 LOAD만). 그 외는 무시하고 로그를 남긴다. ACS도 사양상 Step=20 상태에서만 UNLOAD, Step=30 상태에서만 LOAD를 수용하므로 이중 방어.

- 게이트 대기 정책 (협의 #2): 기본 안 — 설비 준비는 수 분 이상 걸릴 수 있으므로 기본 무제한 대기 + 경고 로그(120초 주기), 설정으로 상한 지정 가능. 상한 초과 시 FAILED(resultCode=32) 종결.

7. cancelCmd — 취소 명령 (ACS → AMR, 신규)

MES JOBCANCEL을 ACS가 판정(C1~C5)한 뒤, AMR 물리 동작이 필요한 경우에만 전달한다.

{

"cmdId": "20260811_104000_003",

"command": "cancelCmd",

"jobId": "EX20260706103000123",

"returnNode": "N1001"

}

| 필드 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| jobId | O | 취소 대상 Job ID |
| returnNode | - | 적재 후 취소 시 복귀 노드. 생략 시 자동충전 노드(ChargeNodeId) 사용 (협의 #3) |

AMR 처리 (사양서 판정표 C1~C5 대응):

| 판정 | AMR 상태 | AMR 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 해당 없음 (배차 전 취소는 ACS 내부 종결 — AMR 미전달) | — | — |
| C2 | 픽업 전 (PICKUP_NEW의 적재 완료 전) | 시퀀스 중단 → AMR 정지 → Idle 복귀 | CANCELED (0) |
| C3 | 적재 후 (매거진 탑재 상태 전 구간) | 시퀀스 중단 → returnNode(충전소) 이동 → 차량 ALARM 상태 진입(경광등 Red+부저, abnormal 300 보고) → 작업자 실물 회수 + Reset으로 해제 | CANCELED (0) |
| C4 | 이미 종료(COMPLETED/FAILED/CANCELED) 또는 jobId 불일치 | 없음 | CANCELED 거부 (40 CANCEL_REJECTED) |
| C5 | (배칭 페어 종결은 ACS 내부 처리 — AMR 미전달) | — | — |

8. 오류 코드 정의

8.1 Reply resultCode (기존 + 신규)

| resultCode | status | 구분 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 기존 | 정상 |
| 2 | REJECTED | 기존 | 지원하지 않는 command |
| 10 | REJECTED | 기존 | AMR Modbus 미연결 |
| 11 | REJECTED | 기존 | 작업 중 (Idle 아님) |
| 20 | REJECTED | 기존 | NodeId 위치 태그 매핑 없음 (3개 노드 중 하나라도) |
| 21 | REJECTED | ★신규 | 슬롯 상태 불일치 — loadSlot 점유 중 또는 unloadSlot 점유 중 (수락 단계 거부) |
| 22 | REJECTED | ★신규 | Cobot 준비 안 됨 (Manual/정지/미연결) |
| 30 | FAILED | ★신규 | MAGAZINE_NOT_FOUND — 픽업지(LoadSourceNode)에 매거진 부재. 재시도 없이 즉시 종결 (→ ACS는 MES에 COMPLETE + ErrorCode=MAGAZINE_NOT_FOUND) |
| 31 | FAILED | ★신규 | 시퀀스 중 슬롯/센서 상태 불일치 (예: 투입 직전 슬롯1¦2 매거진 소실) |
| 32 | FAILED | ★신규 | actionCmd 게이트 대기 상한 초과 (상한 설정 시에만) |
| 40 | CANCELED | ★신규 | CANCEL_REJECTED — 취소 불가 (이미 종료 상태 / jobId 불일치) |
| 99 | FAILED | 기존 | 내부 예외 |

8.2 차량 알람 신규 (vehicle_alarm.md 에 추가)

| 코드 | 이름 | 조건 / 동작 |
| --- | --- | --- |
| ERR-114 | Pickup Source Magazine Not Found | 교환 픽업지에서 매거진 미검출 → 시퀀스 종결(FAILED 30), 경광등 Red+부저, Reset으로 해제 |
| ERR-115 | Exchange Slot State Mismatch | 시퀀스 중 지정 슬롯 상태가 기대와 불일치 → 시퀀스 종결(FAILED 31), Red+부저 |
| ERR-116 | ActionCmd Wait Timeout | 게이트 대기 상한 초과 (상한 설정 시) → 시퀀스 종결(FAILED 32), Red+부저 |

참고: ERR-110~113 슬롯/포트 알람은 기존 구현 재사용 — 교환 시퀀스의 PICK/PLACE 단계에서 동일하게 발동.

8.3 Status abnormal 신규 (vehicle_abnormal.md 에 추가)

| 코드 | 타입 | 조건 | 해제 |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | EXCHANGE_CANCEL_HOLD | 적재 후 취소(C3)로 충전소 복귀 완료, 작업자 실물 회수 대기 (latched) | 작업자 매거진 회수 후 Reset 짧게. 새 Job 시작 시 fallback 해제 |

status 토픽의 abnormal 객체로 보고:

{"code":"300","type":"EXCHANGE_CANCEL_HOLD","node":"N1001","timestamp":"…"}

9. 협의 필요 항목 (Open Issues)

| # | 항목 | 초안 가정 | 확정 필요 사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loc→NodeId 변환 주체 | ✅ 확정 (2026-08-11) | ACS가 변환해 단일 NodeId로 전달. 복수 후보(candidates)의 노드 선정은 ACS 책임 — AMR은 전달받은 노드(내부 슬롯 1¦2 순회 탐색 포함)만 확인, 미검출 시 즉시 FAILED(30) 종결. 재시도 없음(재요청은 MES 몫) |
| 2 | 게이트(actionCmd) 대기 정책 | 무제한 대기 + 주기 경고, 설정 상한 옵션 | 타임아웃 값, 초과 시 처리(FAILED 32 vs 계속 대기) |
| 3 | C3 취소 복귀 노드 | cancelCmd.returnNode, 생략 시 자동충전 노드 | 충전소 복귀 vs 별도 대기 장소 |
| 4 | START(EXECUTING) 보고 시점 | AMR 시퀀스 시작(이동 개시) 시점 | ACS "배차" 개념과의 시점 정합 (사양상 START는 슬롯 배정 완료 후) |
| 5 | 슬롯 배정 주체 | ACS가 loadSlot/unloadSlot 지정, AMR은 검증만 | AMR 자율 배정 허용 여부 (사양상 ACS 자동배정이므로 초안은 ACS 지정) |
| 6 | 픽업지·반납지 QR/티칭 | 기존 자재포트 티칭·DI 재사용 | 버퍼 위치가 신규 스테이션이면 티칭포인트/거점/매핑 추가 필요 (사용자 매뉴얼 5장) |
| 7 | 기존 moveCmd와의 공존 | exchangeCmd 진행 중 moveCmd는 REJECTED(11) | 우선순위·큐잉 정책 |

10. 구현 매핑 (수정 대상 소스)

| 구성 요소 | 파일 | 수정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 명령 모델 | AMR/Models/AmrCommand.cs | jobId, exchange 필드(3노드/슬롯/type) 추가 또는 ExchangeCommand 신설 |
| 응답 모델 | AMR/Models/CommandReply.cs | jobId, step, stepName, carrierSlot 필드 추가 |
| MQTT 수신/발행 | AMR/Service/MqttService.cs | exchangeCmd/cancelCmd 파싱, STEP_COMPLETE/CANCELED 발행 |
| 명령 라우팅 | AMR/Service/MainSequenceService.cs | exchangeCmd 수락 검증(슬롯 포함), cancelCmd 라우팅 |
| 시퀀스 엔진 | AMR/Service/MoveSequenceRunner.cs | EXCHANGE 다중 목적지 시퀀스 신설, 2중 게이트, 슬롯 고정 정책, 단계 보고 훅, C2/C3 취소 처리 |
| 단계 정의 | AMR/Enums/SequenceStep.cs | 교환 단계 추가 |
| 알람 | AMR/Models/Alarm.cs, AlarmService.cs | ERR-114/115/116 추가 |
| 이상 보고 | AbnormalInfo 사용부 | EXCHANGE_CANCEL_HOLD(300) 보고·latch·Reset 해제 |
| 취소 복귀 | AMR/Service/IdleChargeService.cs 연계 | C3 충전소 복귀 시 자동충전 트리거와 충돌 방지 |
| 테스트 UI | AMR.Web/Pages/Sequence.cshtml(.cs) | EXCHANGE 시퀀스 실행/게이트 수동 주입(type)/단계 표시 |
| 문서 | mqtt_interface.md, vehicle_alarm.md, vehicle_abnormal.md | 본 정의서 반영 |