MOVECMD 사양서

SourceLoc / SourcePort / DestLoc / DestPort 송신 규약

(MES → ACS)

작성일: 2026-05-28

1. 메시지 구조

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Msg> <Command>MOVECMD</Command> <Header> <DestSubject>/HQ/ACS01</DestSubject> <ReplySubject>/HQ/MES01</ReplySubject> </Header> <DataLayer> <AcsId>ACS01</AcsId> <SourceLoc>...</SourceLoc> <SourcePort>...</SourcePort> <DestLoc>...</DestLoc> <DestPort>...</DestPort> <ActionType>LOAD</ActionType> <JobID>JOB20260528001</JobID> <MaterialType>MAGAZINE</MaterialType> <UserID>MES01</UserID> </DataLayer> </Msg>

2. 4개 필드 정의

| 필드 | 타입 | 필수 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| SourceLoc | string | 필수 | 자재를 집어 올 출발 위치(Location)의 ID. EQP 는 설비 IP, 버퍼는 Station ID. |
| SourcePort | string | 조건부 | 출발 위치의 포트 식별자. EQP 는 필수, 버퍼는 임의 (§2.2 참조). |
| DestLoc | string | 필수 | 자재를 내려놓을 도착 위치(Location)의 ID. |
| DestPort | string | 조건부 | 도착 위치의 포트 식별자. EQP 는 필수, 버퍼는 임의 (§2.2 참조). |

2.1 Loc 필드 값 형식

| 위치 유형 | Loc 값 형식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 설비 포트 (EQP) | 설비 IP 주소 (x.x.x.x) | 192.168.32.39 |
| 버퍼 (BUFFER) | {역할}_BUF{번호} 형식 (§2.3) | IN_BUF01, OUT_BUF01, IN_BUF02 |

2.2 Port 필드 값 규격

Port 의 의미와 송신 규칙은 짝이 되는 Loc 의 유형에 따라 달라진다.

| Loc 유형 | Port 송신 규칙 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 설비 (EQP, IP 주소) | LEFT 또는 RIGHT 명시 (필수) | 설비는 좌/우 2포트로 구성 |
| 버퍼 (IN_BUF01, OUT_BUF01 등) | 빈 문자열, LEFT, RIGHT 모두 허용 | 버퍼 위치는 ACS 내부에서 단일 포트로 처리되므로 Port 값이 결과에 영향을 주지 않음. |

- 허용 토큰: LEFT, RIGHT (대문자 권장).

- EQP 의 경우 DestPort 는 반드시 실제 등록된 포트여야 한다 (미등록 포트로 송신 시 §5.2 의 DESTMACHINENOTFOUND 응답).

2.3 BUFFER 명명규칙

ACS / MES 간 송수신되는 버퍼 Location ID 는 아래 규칙을 따른다.

형식

| {역할}_BUF{번호} |  |  |
| --- | --- | --- |
| 토큰 | 값 | 설명 |
| {역할} | IN 또는 OUT | 버퍼의 물리 위치 및 역할 (아래 물리 배치 참조). |
| BUF | 고정 문자열 | 버퍼 위치임을 표기. |
| {번호} | 2자리 0-padded 정수 (01, 02, …) | 버퍼 테이블 일련번호. 같은 테이블의 IN/OUT 은 동일 번호를 공유. |

예시

| LocationId | 의미 |
| --- | --- |
| IN_BUF01 | 1번 버퍼 테이블의 좌측 (IN) 포트 |
| OUT_BUF01 | 1번 버퍼 테이블의 우측 (OUT) 포트 |
| IN_BUF02 | 2번 버퍼 테이블의 좌측 (IN) 포트 |
| OUT_BUF02 | 2번 버퍼 테이블의 우측 (OUT) 포트 |

물리 배치

한 버퍼 테이블(Station) 은 좌/우 2개의 포트로 구성된다. 테이블 가운데에 QR 코드가 부착되어 있으며, QR 코드를 정면에서 바라본 작업자 시점 을 기준으로 좌/우 를 구분한다.

| IN_BUFnn ( 좌측 ) | [ QR 코드 ] ( 중앙 ) | OUT_BUFnn ( 우측 ) |
| --- | --- | --- |

▲

작업자 시점

(이 방향에서 본 좌/우 기준)

번호 부여 규칙

- 같은 물리 테이블의 IN/OUT 은 반드시 동일 번호 를 사용한다.

- 예: 1번 테이블 = IN_BUF01 + OUT_BUF01 (한 쌍)

- 버퍼 테이블이 추가되면 번호를 1씩 증가시킨다.

- 예: 2번 테이블 추가 → IN_BUF02, OUT_BUF02

- 예: 3번 테이블 추가 → IN_BUF03, OUT_BUF03

MOVECMD 송신 시 매핑

| MOVECMD 필드 | 버퍼 측 일반 사용 |
| --- | --- |
| SourceLoc (LOAD) | 자재가 적재되어 설비로 투입될 위치 → 일반적으로 OUT_BUFnn |
| DestLoc (UNLOAD) | 설비에서 반출된 자재를 내려놓을 위치 → 일반적으로 IN_BUFnn |

위 매핑은 일반 운영 시나리오 기준이며, ACS 는 IN/OUT prefix 자체를 강제 검증하지 않습니다. 명칭은 가독성을 위한 규약일 뿐입니다. (시스템에 등록하면 상관없음)

OUT은 버퍼 입장에서 나가는 방향, IN은 버퍼입장에서 들어오는 방향으로 임의 정의

4. 시나리오별 송신 예시

아래 예시는 DataLayer 내부만 표기한다. 외부 Msg/Command/Header 는 §1 참고.

4.1 시나리오 A — 설비에서 버퍼로 배출 (UNLOAD)

설비 192.168.32.39 의 LEFT 포트에서 자재를 빼서, IN_BUF01 (1번 테이블의 좌측 IN 포트) 으로 내려놓음.

<AcsId>ACS01</AcsId> <SourceLoc>192.168.32.39</SourceLoc> <SourcePort>LEFT</SourcePort> <DestLoc>OUT_BUF01</DestLoc> <DestPort></DestPort> <ActionType>UNLOAD</ActionType> <JobID>JOB20260529-002</JobID> <MaterialType>MAGAZINE</MaterialType> <UserID>MES01</UserID>

4.3 시나리오 B — 버퍼에서 설비로 투입 (LOAD)

버퍼(OUT_BUF02) 의 SourcePort 를 LEFT 로 명시 송신하는 케이스. 버퍼 Loc 에서는 Port 값이 무시되므로 §4.1 처럼 빈 문자열로 보내도 동일하게 동작한다.

<AcsId>ACS01</AcsId> <SourceLoc>OUT_BUF02</SourceLoc> <SourcePort>LEFT</SourcePort> <DestLoc>192.168.32.39</DestLoc> <DestPort>RIGHT</DestPort> <ActionType>LOAD</ActionType> <JobID>JOB20260529-003</JobID> <MaterialType>MAGAZINE</MaterialType> <UserID>MES01</UserID>

SourcePort 를 빈 문자열 또는 RIGHT 로 채워서 보내도 결과는 동일하다.

5. 예외 / 에러 처리

ACS 는 MOVECMD 수신 후 검증 단계에서 실패하면 JOBREPORT 메시지의 <ErrorCode> / <ErrorMsg> 에 사유를 담아 응답한다.

5.1 정상 응답

<Command>JOBREPORT</Command> <DataLayer> ... <JobID>JOB20260528-001</JobID> <ErrorCode>0</ErrorCode> <ErrorMsg></ErrorMsg> </DataLayer>

5.2 위치/포트 관련 에러 코드

| 상황 | ErrorCode | ErrorMsg |
| --- | --- | --- |
| LOAD 인데 ACS에 등록된 DestLoc의 Station 타입이 LOAD 타입이 아닌 경우 | 21 | DESTMACHINENOTFOUND |
| UNLOAD 인데 ACS에 등록된 DestLoc의 Station 타입이 UNLOAD 타입이 아닌 경우 | 21 | DESTMACHINENOTFOUND |
| DestLoc로 조회한 Location 자체가 ACS DB 에 없음 | 21 | DESTMACHINENOTFOUND |
| SourceLoc로 조회한 Location 이 ACS DB 에 없음 | 25 | SOURCEMACHINENOTFOUND |
| Source == Dest (대소문자 무시 동일) | 106 | SOURCEDESTMACHINEDUPLICATE |
| Source 와 Dest 가 서로 다른 Bay 에 있어 공통 Bay 없음 | 22 | NOTSAMEBAY |
| 동일 JobID 가 이미 존재 (중복 송신) | 102 | COMMANDALREADYREQUESTED |
| SourceLoc 이 비어있음 | 25 | SOURCEMACHINENOTFOUND |

6. 부록 — 빠른 참조

6.1 필드 매트릭스

| 시나리오 | ActionType | SourceLoc | SourcePort | DestLoc | DestPort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 버퍼 → 설비 | LOAD | OUT_BUFnn | (빈 문자열) 또는 LEFT/RIGHT | 설비 IP | LEFT/RIGHT |
| 설비 → 버퍼 | UNLOAD | 설비 IP | LEFT/RIGHT | IN_BUFnn | (빈 문자열) 또는 LEFT/RIGHT |

7. 변경 이력

| 일자 | 작성/수정 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-28 | 초안 | 최초 작성 |